国家税务总局宁夏回族自治区税务局金税三期

社保费征管信息系统（标准版）推广上线

设备扩容项目采购需求

一、项目概述

- 项目背景

金税三期社保费征管信息系统（标准版）推广上线是保证我区与国家税务总局社保费信息系统如期对接，与全国税务系统同步推进社保费信息化建设的重要举措。

2018年底，按照社保费标准版基础环境资源配置方案有关要求，我局对社保费标准版所需设备进行了采购，并初步完成了社保费标准版基础环境的搭建工作。2021年3月，总局重新下发了社保费标准版上线方案，新的方案对资源的要求较原方案有所增加。因此，本项目是在现有社保费标准版软硬件环境基础上进行设备扩容，总局系统部署方案对数据库、中间件、操作系统的类型和版本有明确配置要求，本次采购需保持，并保证采购设备同现有软、硬件环境的兼容性和适配性，以保证系统建设的连续性和可维护性。

我单位现有社保费标准版系统基础环境资源配置情况：

（一）数据库集群环境。现有社保费标准版数据库集群由12台服务器组成，其中H3C UIS-CELL-6000 G3四路机架服务器4台，H3C UIS-CELL-3010 G3两路机架服务器8台。操作系统为oracle Linux 6.9版本，共搭建6套oracle RAC数据库集群，数据库版本为Oracle 11.2.0.4.18。

（二）虚拟化平台环境。现有社保费标准版虚拟化平台为VMware虚拟化产品，版本为VMware ESXi 6.5.0, 8294253，由30台H3C UIS-CELL-6000 G3四路机架服务器组成，CPU型号为Intel(R) Xeon(R) Gold 5118 CPU @ 2.30GHz和Intel(R) Xeon(R) Gold 5115 CPU @ 2.40GHz两个版本，操作系统为oracle Linux 6.9版本，中间件为weblogic 10.3.6。

（三）备份系统环境。现有备份系统由一套NetWorker备份软件、3台DELL EMC DD2500和2台DD6300虚拟带库组成，异地（中卫）备份设备为DD6300。通过NetWorker备份软件，集中统一管理所有备份任务，与异地（中卫）备份设备实现底层数据复制，将备份数据传送至异地（中卫）存储设备。

二、项目内容

| 序号 | 货物 | 货物数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | 6台 |
| 2 | 应用服务器 | 4台 |
| 3 | 高端备份虚拟带库设备 | 1台 |
| 4 | 备份软件数据库备份授权许可 | 10个 |
| 5 | 系统集成服务 | 1项 |

三、项目需求

产品技术指标内容

（▲号指标为必备指标，无标识的为一般指标）

| 序号 | 指标种类 | 指标名称 | 指标内容 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据库服务器（6台） |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 国产品牌，服务器高度≥2U，标配原厂导轨 |  |
| 2 | ▲ | CPU | CPU实配≥4颗Intel 5218处理器（2.3GHz/16核） |  |
| 3 | ▲ | 内存 | 内存实配≥16根32GB（512GB）DDR4内存 |  |
| 4 |  | 内存 | 内存可扩展数量≥48个内存槽位，内存可扩展数量最大支持6TB内存，支持LRDIMM和UDIMM内存，提供官网截图 | 需要提供官网截图证明 |
| 5 | ▲ | 硬盘 | 内置硬盘实配：≥5块600GB 10Krpm SAS硬盘，内置硬盘支持2.5inch热插拔SAS/SATA/SSD/NVMe硬盘，内置硬盘槽位配置≥16个2.5寸硬盘槽位 |  |
| 6 | ▲ | 磁盘阵列卡 | ≥1个阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5/50/6/60, Raid 1/10，≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |  |
| 7 | ▲ | 网卡 | 本次配置≥2个4端口千兆电网卡，≥2个单端口16GB HBA卡（带SFP+光模块），标配1个网卡mLOM插槽，可选配千兆或万兆网卡。 |  |
| 8 | ▲ | 电源 | 配置≥2个热插拔冗余电源，配置热插拔冗余风扇 |  |
| 9 |  | KVM | 配置远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制。 |  |
| 10 | ▲ | 保修 | 提供三年7*24小时原厂服务 |  |
| 应用服务器（4台） |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 国产品牌，服务器高度≥2U，标配原厂导轨 |  |
| 2 | ▲ | CPU | CPU实配≥4颗Intel 5218处理器（2.3GHz/16核） |  |
| 3 | ▲ | 内存 | 内存实配≥16根32GB（512GB）DDR4内存 |  |
| 4 |  | 内存 | 内存可扩展数量≥48个内存槽位，内存可扩展数量最大支持6TB内存，支持LRDIMM和UDIMM内存，提供官网截图 | 需要提供官网截图证明 |
| 5 | ▲ | 硬盘 | 内置硬盘实配：≥5块600GB 10Krpm SAS硬盘，内置硬盘支持2.5inch热插拔SAS/SATA/SSD/NVMe硬盘，内置硬盘槽位配置≥16个2.5寸硬盘槽位 |  |
| 6 |  | 硬盘 | 最大可支持48块2.5寸热插拔硬盘，支持16个前置2.5寸可热插拔NVMe PCIe SSD硬盘，提供官网截图 | 需要提供官网截图证明 |
| 7 | ▲ | 磁盘阵列卡 | ≥1个阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid 0/1/10/5/50/6/60, Raid 1/10，≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |  |
| 8 | ▲ | 网卡 | 本次配置≥2个2端口万兆电网卡，≥2个单端口16GB HBA卡（带SFP+光模块）标配1个网卡mLOM插槽，可选配千兆或万兆网卡。 |  |
| 9 | ▲ | 电源 | 配置≥2个热插拔冗余电源，配置热插拔冗余风扇 |  |
| 10 |  | KVM | 配置独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制。 |  |
| 11 | ▲ | 保修 | 提供三年7*24小时原厂服务 |  |
| 高端备份虚拟带库设备（1台） |  |  |  |  |
| 1 |  | 功能要求 | 备份设备网口之间可以做端口聚合，支持10GE光口和电口。 |  |
| 2 |  | 功能要求 | 备份设备有完整的数据保护机制，确保消重后的唯一数据块安全(提供官方白皮书证明材料)。 | 提供官方白皮书证明材料 |
| 3 |  | 功能要求 | 设备控制柜与扩展柜的连接采用双控制卡和双链路，确保消除链路单点故障。 |  |
| 4 | ▲ | 配置要求 | 存储空间≥108TB 裸容量 |  |
| 5 | ▲ | 配置要求 | 配置≥96GB 缓存 配置≥2块800GB SSD 配置≥2个16Gb VTL 光纤口 配置≥8个10Gb网口（其中4光，4电） 配置所有容量的去重License 配置CIFS License 配置NFS License 配置VTL License 配置BOOST License |  |
| 6 | ▲ | 扩展性 | 最大可扩展到不小于170TB备份容量 |  |
| 7 |  | 扩展性 | 最大性能：>24TB/小时 |  |
| 8 |  | 扩展性 | 最大支持≥6个16Gb FC口用于连接主机 |  |
| 9 |  | 扩展性 | 最大支持≥16个千兆网络接口 |  |
| 10 |  | 扩展性 | 最大支持≥14个10Gb 以太网口用于连接主机 |  |
| 11 |  | 扩展性 | 最大支持180个LAN_FREE备份任务并发运行 |  |
| 12 | ▲ | 兼容性 | 为体现备份系统建设连续性，提高后续系统可维护性，本次采购的备份设备需兼容现有备份软件。 | 要求投标人提供加盖鲜章的兼容性承诺材料 |
| 13 | ▲ | 兼容性 | 要求在现有网络带宽、设备性能、备份软件配置等条件下，本次采购的备份设备可以与现有异地备份设备进行底层数据复制，可以通过带宽优化、数据消重等技术保证数据传输的性能和质量。 | 要求投标人提供加盖鲜章的兼容性承诺材料 |
| 14 | ▲ | 服务 | 原厂3年软硬件7*24小时服务； 原厂安装实施服务 |  |
| 备份软件及数据库备份授权许可（10个） |  |  |  |  |
| 1 | ▲ | 授权 许可 | 现有备份软件的Oracle数据库在线备份许可*10 |  |
| 系统集成服务（1项） |  |  |  |  |
| 1 | ▲ | 服务 | 服务内容主要包括：设备的上架、初始化、调试等工作；Oracle数据库集群的搭建、调试和上线后的技术支持；虚拟化平台的搭建；备份系统的扩容，系统数据库和虚拟机备份策略、异地数据同步配置等；社保费标准版系统和数据迁移；一次系统迁移的实施服务。 |  |

- 公示期

该项目需求公示期为3个工作日，具体为7月15日至7月21日。

五、意见反馈方式

- 以上为本项目的需求公示，若对本项目需求存在异议，请于7月22日下午下班前以纸质件形式提交自治区税务局财务处605办公室，纸质件需要签字、加盖公章、同时需要针对异议部分列明充分原因与修改意见及参考依据。

- 联系人：郭小姐  联系电话：0951-5058598